- 惠尔顿（网络安全审计-NM-TM）常见故障及排除方法

- 惠尔顿（网络安全审计-NM-TM）设备硬件故障。

- 1.POWER灯是否长亮。
   2.网口灯是否亮（正常状态下，网口link 灯长亮，有数据时active灯闪烁）。
   3.设备前面板上的WAN口、LAN口指示灯有数据时是否闪烁。
   4.设备重启时是否有“滴”的一声响，前面板上的HDD灯是否闪烁。
   5.各网口长ping没有丢包，延时没有抖动。

- 无法登录惠尔顿（网络安全审计-NM-TM）系统管理界面。

- 1.设备是否运行正常。
   2.网线是否接好。
   3.电脑ip参数是否设置正确（电脑ip要和设备ip同网段，设备默认lan口ip：192.168.0.254，还有一个内置地址：192.168.192.254，如果设备ip忘了，可通过内置地址登陆）。

- 惠尔顿（网络安全审计-NM-TM）设备做网关，光纤接入，接口地址无法设置。

- 1.检查浏览器，建议使用谷歌浏览器，或者360急速浏览器（极速模式）。

- 惠尔顿（网络安全审计-NM-TM）设备做网关，光纤接入，内部电脑无法上网。

- 1.检查公网ip等网络参数是否正常，检查设备接入/网络模式（需选NAT),  在NM设备上ping公网IP、网关或公网dns，如不通（排除公网禁ping），建议客户向运营商报修。
   2.用单机直接接外网测试，看单机能否上网或ping通公网，如单机无法连接公网，建议客户向运营商报修。
   3.检查设备是否有设置限制上网的策略（如上网认证、ip-mac绑定等）。

- 5)惠尔顿（网络安全审计-NM-TM）设备做网关，ADSL无法拨号上网怎么办？ 
   1.检查拨号账户和密码是否正确（特别注意是否多输入空格）。

- 2.检查公网是否正常，用单机与MODEM相连，看单机能否拨号上网，如单机无法连接公网，建议客户向运营商报修；

- 3.MODEM设备是否路由模式，如果是路由模式，必须更改为桥接模式（国内多为RFC 1483 bridge IP LLC模式），具体登陆方式请客户提供，如客户无法提供登陆密码等信息，可以根据modem型号在网上查询或向设备提供商（运营商或厂商）咨询。
 
6) 惠尔顿（网络安全审计-NM-TM）设备部分页面显示不正常。

- 1.导航到系统管理--系统功能--修复数据库，进行修复。

- 设备网口灯不亮。

- 检查设备是否开机；

- 检查设备网线。

- 登录提示已冻结或已锁定。

- 1.换台电脑登录，或者改一下电脑ip在登录。如果还不行联系惠尔顿在线客服4006886502解决。

- 流控服务器不可达。

- 1. 检查流控服务器地址是否正确。要填设备ip，不是电脑ip。

- 2. 检查网络，电脑能否ping通设备。

- 用户名错误。

- 1. 检查用户名。

- 密码错误。

- 1.检查密码。

- 该用户已绑定在某ip或者某mac上。

- 1.检查该用户是否启用了ip或者mac绑定。

- 监控不到上网信息。

- 1.检查用户是否在免监控列表

- 2.检查用户上网是否绕过了惠尔顿设备

- 监控不到QQ内容

- 1.检查是否安装了认证客户端，如果个别版本QQ审计不到，需要联系惠尔顿在线客服4006886502升级认证客户端。

- 监控不到邮件。

- 1.目前网页邮箱基本都加密了，需要配合开启ssl管控才可以使用，但是部分企业邮箱需要定制开发才能审计。具体可咨询惠尔顿在线客服4006886502。

- 2.使用邮件客户端方式是可以监控的。

- 16)该用户已登录。

- 1.在实时分析-活跃用户里面查看此用户是否已在线。

- 2.电脑直接访问注销页，手动注销一下。注销页地址: http://设备ip/logout。

- 3.注意下线徐通过注销页注销按钮去下线，不要直接关浏览器或者直接关电脑。

- 客服电话：4006884502                       客服QQ：4006886502